# สมดุลและโมเมนต์

# เนื้อหา

## แรงและการเคลื่อนที่

### 1. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

**กฎข้อ 1**: วัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่เส้นตรงสม่ำเสมอ ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

**กฎข้อ 2**: F = ma (แรง = มวล × ความเร่ง)

**กฎข้อ 3**: แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา (ทิศตรงข้าม ขนาดเท่ากัน)

### 2. แรงพื้นฐาน

น้ำหนัก: W = mg (g = 9.8 m/s²)

แรงเสียดทาน: f = μN

แรงตึงเชือก: T

แรงสปริง: F = kx

### 3. แผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)

วาดวัตถุเป็นจุด

ลากเส้นแทนแรงที่กระทำ (ใช้ลูกศร ยาวตามขนาด)

แยกแรงตามแกน x, y

# แบบฝึกหัด

1. โมเมนต์ของแรง (Moment of Force) คำนวณได้จากสูตรใด?

1. M = F × A

2. M = F × d

3. M = F / d

4. M = F + d

2. หน่วยของโมเมนต์ของแรงในระบบ SI คืออะไร?

1. N·m⁻¹

2. N·m

3. N/m

4. N·m²

3. แรง 20 N กระทำตั้งฉากกับประแจที่ระยะ 0.3 m จากจุดหมุน จงหาโมเมนต์ของแรง

4. โมเมนต์ของแรงมีทิศทางหมุนอย่างไร?

1. ตามเข็มนาฬิกาเสมอ

2. ทวนเข็มนาฬิกาเสมอ

3. ขึ้นกับทิศทางของแรงและตำแหน่งจุดหมุน

4. ไม่มีทิศทาง

5. แรง 50 N กระทำที่มุม 60° กับแขนโมเมนต์ยาว 0.4 m จงหาโมเมนต์ของแรง

6. เงื่อนไขของสมดุลการหมุนคือข้อใด?

1. ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

2. ผลรวมของโมเมนต์ทั้งหมด = ศูนย์

3. ผลรวมของแรงทั้งหมด = ศูนย์

4. ข้อ ก และ ข

7. วัตถุอยู่ในสมดุลสมบูรณ์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใด?

1. ΣF = 0 เท่านั้น

2. ΣM = 0 เท่านั้น

3. ΣF = 0 และ ΣM = 0

4. F = m × a

8. คานยาว 4 m วางบนจุดหมุน มีน้ำหนัก 20 N กระทำที่จุดกึ่งกลาง ถ้าต้องการยกปลายคานขึ้น ต้องออกแรง 15 N ที่ปลายคาน ระยะจากจุดหมุนถึงปลายเท่าไหร่?

9. ศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) คือจุดใด?

1. จุดศูนย์กลางของวัตถุ

2. จุดที่ถูกแรงโน้มถ่วงกระทำ

3. จุดที่น้ำหนักของวัตถุทั้งก้อนรวมกัน

4. จุดที่แรงตึงเชือกผ่าน

10. คานเบา AB ยาว 6 m วางบนจุดหมุน O โดย AO = 2 m, OB = 4 m ถ้าแขวนน้ำหนัก W₁ = 30 N ที่ปลาย A และ W₂ ที่ปลาย B และคานอยู่ในสมดุล จงหา W₂

11. เมื่อพิจารณาโมเมนต์ ข้อใดกำหนดทิศทางได้ถูกต้อง?

1. แรงพยายามหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้ค่าบวก ตามเข็มให้ค่าลบ

2. แรงพยายามหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ค่าบวก ทวนเข็มให้ค่าลบ

3. ทั้งสองให้ค่าบวกเสมอ

4. ทั้งสองให้ค่าลบเสมอ

12. คานเบายาว 5 m วางบนจุดหมุนที่จุดศูนย์กลาง มีน้ำหนัก 40 N แขวนที่ปลายซ้าย และ 20 N แขวนที่ปลายขวา คานจะอยู่ในสมดุลหรือไม่?

13. ศูนย์ถ่วงของแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ที่ใด?

1. จุดกึ่งกลางด้าน

2. จุดตัดของมัชฌิมาภินิเวศ

3. จุดตัดของเส้นมัชฌิมาภินิเวศ

4. จุดกึ่งกลางของแผ่น

14. แรง 100 N กระทำที่มุม 30° กับคานยาว 2 m (วัดจากปลาย) จงหาโมเมนต์ของแรงรอบจุดปลายคาน

15. เมื่อคานอยู่ในสมดุลและไม่มีแรงอื่นกระทำ แรงที่จุดหมุนมีค่าเท่าไหร่?

1. เท่ากับผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด

2. เท่ากับผลต่างของน้ำหนักทั้งหมด

3. เท่ากับศูนย์

4. เท่ากับโมเมนต์

16. คานยาว 3 m น้ำหนัก 60 N แขวนกึ่งกลาง ต้องการแขวนน้ำหนัก 30 N และ 50 N ที่ปลายซ้ายและขวาตามลำดับ คานจะอยู่ในสมดุลหรือไม่?

17. สมดุลแบบใดที่วัตถุจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อถูกรบกวนเล็กน้อย?

1. สมดุลเสถียร

2. สมดุลไม่เสถียร

3. สมดุลลอยตัว

4. สมดุลเฉย

18. คาน AB ยาว 8 m วางบนจุดหมุน O โดย AO = 3 m, OB = 5 m มีแรง F₁ = 40 N กระทำที่ปลาย A (ตั้งฉากกับคาน) และ F₂ = 20 N กระทำที่จุดกึ่งกลาง AB (ตั้งฉากกับคาน) จงหาโมเมนต์รวมรอบจุด O

19. สำหรับวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสม่ำเสมอ ศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์อยู่ที่เดียวกันหรือไม่?

1. อยู่ที่เดียวกันเสมอ

2. อยู่คนละที่เสมอ

3. อยู่ที่เดียวกันเฉพาะวัตถุทรงสมมาตร

4. ขึ้นกับมวลของวัตถุ

20. คานเบายาว 4 m วางบนจุดหมุนที่ห่างจากปลายซ้าย 1 m มีน้ำหนัก 50 N แขวนที่ปลายซ้าย ต้องแขวนน้ำหนักเท่าไหร่ที่ปลายขวาเพื่อให้คานอยู่ในสมดุล?

21. โมเมนต์คู่ควบ (Couple) คืออะไร?

1. แรงสองแรงขนานกันขนาดเท่าทิศตรงข้ามที่ไม่ผ่านจุดเดียวกัน

2. แรงสองแรงที่กระทำต่อจุดเดียวกัน

3. แรงเดียวที่กระทำต่อวัตถุ

4. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

22. แรงคู่ควบขนาด 10 N แต่ละแรง กระทำห่างกัน 0.5 m ในแนวตั้งฉากกับแรง จงหาโมเมนต์ของคู่ควบ

23. วัตถุในข้อใดอยู่ในสมดุลลอยตัว (Neutral Equilibrium)?

1. ลูกบอลอยู่ก้นอ่าง

2. ทรงกลมบนพื้นราบเรียบ

3. ไม้บรรทัดตั้งบนปลายแหลม

4. หนังสือวางบนโต๊ะเอียง

24. มวล 2 kg ที่ x = 0 m และมวล 4 kg ที่ x = 6 m บนแกน x จุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่ x เท่าไหร่?

25. คนมวล 60 kg ยืนที่ปลายค้ำจะชนิดหนึ่ง (จุดหมุนที่ปลายหนึ่ง คานยาว 3 m) ต้องวางจุดรองรับห่างจากปลายค้ำจะเท่าไหร่เพื่อให้คานอยู่ในสมดุล? (น้ำหนักคานเป็น 100 N, g = 10 m/s²)

1. 1.5 m

2. 1.8 m

3. 2.0 m

4. 2.4 m