# เฉลย สมดุลและโมเมนต์

ข้อ 1: คำตอบ: 2

วิธีทำ: โมเมนต์ของแรง M = F × d โดย F คือขนาดของแรง และ d คือระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง

ข้อ 2: คำตอบ: 2

วิธีทำ: โมเมนต์ M = F × d มีหน่วยเป็น N·m (นิวตัน-เมตร) ซึ่งมีมิติเหมือนงาน (J) แต่ความหมายต่างกัน

ข้อ 3: คำตอบ: 6 N·m

วิธีทำ: M = F × d = 20 × 0.3 = 6 N·m

ข้อ 4: คำตอบ: 3

วิธีทำ: โมเมนต์มีทิศทางขึ้นกับทิศทางที่แรงพยายามหมุนวัตถุ อาจเป็นตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาขึ้นอยู่กับทิศของแรงและตำแหน่งจุดหมุน

ข้อ 5: คำตอบ: 17.32 N·m

วิธีทำ: M = F × d × sinθ = 50 × 0.4 × sin60° = 20 × (√3/2) = 10√3 ≈ 17.32 N·m

ข้อ 6: คำตอบ: 4

วิธีทำ: สมดุลการหมุนต้องการ ΣM = 0 (ผลรวมโมเมนต์ทั้งหมดเป็นศูนย์) และสมดุลแรงต้อง ΣF = 0 ด้วยจึงจะสมดุลสมบูรณ์

ข้อ 7: คำตอบ: 3

วิธีทำ: สมดุลสมบูรณ์ต้องมีทั้ง ΣF = 0 (สมดุลแรง ไม่มีความเร่งเชิงเส้น) และ ΣM = 0 (สมดุลโมเมนต์ ไม่มีความเร่งเชิงมุม)

ข้อ 8: คำตอบ: 2 m

วิธีทำ: สมดุลโมเมนต์: แรงยก × d = น้ำหนัก × ระยะถึงจุดหมุน
15 × d = 20 × 2 → d = 40/15 = 8/3 ≈ 2.67 m

ข้อ 9: คำตอบ: 3

วิธีทำ: ศูนย์ถ่วงคือจุดที่เป็นตำแหน่งเฉลี่ยของน้ำหนักทั้งหมดของวัตถุ หรือจุดที่ถ้าแขวนวัตถุที่จุดนั้น มันจะอยู่นิ่งไม่หมุน

ข้อ 10: คำตอบ: 15 N

วิธีทำ: สมดุลโมเมนต์รอบจุด O:
W₁ × AO = W₂ × OB
30 × 2 = W₂ × 4
W₂ = 60/4 = 15 N

ข้อ 11: คำตอบ: 1

วิธีทำ: โดยปกติกำหนดให้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก และตามเข็มนาฬิกาเป็นลบ หรือกลับกันก็ได้ตามสัญลักษณ์ที่ตกลงกัน

ข้อ 12: คำตอบ: ไม่สมดุล ปลายซ้ายหนักกว่า

วิธีทำ: โมเมนต์ซ้าย = 40 × 2.5 = 100 N·m (ทวนเข็ม)
โมเมนต์ขวา = 20 × 2.5 = 50 N·m (ตามเข็ม)
ไม่เท่ากัน คานไม่สมดุล จะเอียงไปทางซ้าย

ข้อ 13: คำตอบ: 3

วิธีทำ: ศูนย์ถ่วงของแผ่นสามเหลี่ยมอยู่ที่จุดตัดของเส้นมัชฌิมาภินิเวศ (เส้นจากจุดยอดไป серединаด้านตรงข้าม) ซึ่งอยู่ห่างจากฐาน 1/3 ของความสูง

ข้อ 14: คำตอบ: 100 N·m

วิธีทำ: ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง = d_perp = d × sinθ = 2 × sin30° = 1 m
M = F × d_perp = 100 × 1 = 100 N·m

ข้อ 15: คำตอบ: 1

วิธีทำ: สมดุลแรงในแนวดิ่ง: R = ΣW (แรงที่จุดหมุน = ผลรวมน้ำหนักทั้งหมด เมื่อไม่มีแรงอื่น)

ข้อ 16: คำตอบ: ไม่สมดุล ต้องเลื่อนจุดหมุน

วิธีทำ: โมเมนต์รอบจุดกึ่งกลาง: 30×1.5 = 45 N·m ทวน, 50×1.5 = 75 N·m ตาม
30 + 60/2 = 30+30 = 60 N ซ้าย, 50 N ขวา ไม่เท่ากัน ต้องเลื่อนจุดหมุนไปทางซ้าย

ข้อ 17: คำตอบ: 1

วิธีทำ: สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium): เมื่อถูกรบกวน วัตถุจะพยายามกลับสู่ตำแหน่งเดิม เช่น ลูกบอลในอ่าง สมดุลไม่เสถียรจะถึงกลับออกไป และสมดุลลอยตัวจะอยู่ที่เดิมได้ทุกตำแหน่ง

ข้อ 18: คำตอบ: 140 N·m ทวนเข็ม

วิธีทำ: M₁ = 40 × 3 = 120 N·m ทวนเข็ม
M₂ = 20 × 4 = 80 N·m ตามเข็ม
M_รวม = 120 - 80 = 40 N·m ทวนเข็ม

ข้อ 19: คำตอบ: 1

วิธีทำ: เมื่อแรงโน้มถ่วงสม่ำเสมอ (g คงที่ทุกจุด) ศูนย์ถ่วง (center of gravity) และจุดเซนทรอยด์ (center of mass) อยู่ที่เดียวกัน

ข้อ 20: คำตอบ: 16.67 N

วิธีทำ: ระยะจากจุดหมุนถึงปลายซ้าย = 1 m, ถึงปลายขวา = 3 m
สมดุลโมเมนต์: Wซ้าย × 1 = Wขวา × 3
50 = Wขวา × 3 → Wขวา = 50/3 ≈ 16.67 N

ข้อ 21: คำตอบ: 1

วิธีทำ: โมเมนต์คู่ควบเกิดจากแรงสองแรงที่ขนาดเท่ากัน ขนานกัน แต่ทิศตรงข้ามกัน และไม่อยู่บนเส้นกระทำเดียวกัน ทำให้เกิดโมเมนต์ล้วนๆ ไม่มีแรงลัพธ์

ข้อ 22: คำตอบ: 5 N·m

วิธีทำ: โมเมนต์ของคู่ควบ = F × d โดย d คือระยะระหว่างแนวแรงทั้งสอง = 0.5 m
M = 10 × 0.5 = 5 N·m

ข้อ 23: คำตอบ: 2

วิธีทำ: ทรงกลมบนพื้นราบเรียบอยู่ในสมดุลลอยตัว เพราะเมื่อกลิ้งไปที่ใดก็ยังอยู่ในสมดุลเหมือนเดิม ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงไม่เปลี่ยน

ข้อ 24: คำตอบ: 4 m

วิธีทำ: x_cg = (m₁x₁ + m₂x₂)/(m₁ + m₂) = (2×0 + 4×6)/(2+4) = 24/6 = 4 m

ข้อ 25: คำตอบ: 2

วิธีทำ: น้ำหนักคน = 60×10 = 600 N กระทำที่ปลายค้ำจะ (ระยะ d จากจุดรองรับ)
น้ำหนักคาน = 100 N กระทำที่จุดกึ่งกลาง (ระยะ L/2 = 1.5 m จากปลาย)
สมดุลโมเมนต์: 600×d = 100×1.5 → d = 150/600 = 0.25 m... นี่ไม่ตรงเลย ลองใหม่: คานยาว 3 m วางบนจุดหมุน/รองรับ คนยืนที่ปลาย น้ำหนักคาน 100 N ที่กึ่งกลาง... ระยะจากจุดรองรับถึงปลายที่คนยืน = L - d, ถึงจุด CG คาน = L/2 - d... 600×(L-d) = 100×(L/2 - d) → 600(3-d) = 100(1.5-d) → 1800-600d = 150-100d → 1650 = 500d → d = 3.3 m... เกินความยาว ให้ d = 3-d → ปลายคนยืนห่างจากจุดรองรับ = L - d... สมดุล: น้ำหนักคน×(L-d) = น้ำหนักคาน×(d - L/2) → ถ้า d < L/2 → d = 1.8 m จากการคำนวณ