# ตัวเก็บประจุ

# เนื้อหา

## เนื้อหา

### หลักการ

ศึกษาหลักการพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้

### สมการสำคัญ

ทำความเข้าใจสมการและการใช้งาน

### การคำนวณ

ฝึกทำโจทย์เพื่อเสริมความเข้าใจ

# แบบฝึกหัด

1. ตัวเก็บประจุ (Capacitor) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร?

1. เก็บประจุไฟฟ้า

2. เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปสนามแม่เหล็ก

3. เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

4. ขยายสัญญาณไฟฟ้า

2. ความจุไฟฟ้า C = Q/V มีหน่วยเป็นอะไร?

1. โวลต์ต่อคูลอมบ์ (V/C)

2. คูลอมบ์ต่อโวลต์ (C/V)

3. จูลต่อคูลอมบ์ (J/C)

4. แอมแปร์ต่อวินาที (A/s)

3. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีความจุ C = ε₀A/d ถ้าเพิ่มพื้นที่แผ่นเป็น 2 เท่า โดยระยะห่างคงเดิม ความจุจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด?

1. C/2

2. C

3. 2C

4. 4C

4. พลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุมีสูตรใด?

1. U = QV

2. U = ½QV

3. U = ½CV²

4. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

5. ตัวเก็บประจุสองตัว C₁ = 2 μF และ C₂ = 3 μF ต่ออนุกรมกัน ความจุเทียบเท่าเป็นเท่าใด?

1. 1 μF

2. 1.2 μF

3. 5 μF

4. 6 μF

6. ตัวเก็บประจุสองตัว C₁ = 2 μF และ C₂ = 3 μF ต่อขนานกัน ความจุเทียบเท่าเป็นเท่าใด?

1. 1 μF

2. 1.2 μF

3. 5 μF

4. 6 μF

7. ตัวเก็บประจุ 10 μF ต่อกับความต่างศักย์ 100 V พลังงานที่เก็บได้เป็นเท่าใด?

1. 0.05 J

2. 0.5 J

3. 5 J

4. 50 J

8. ถ้าตัวเก็บประจุ 100 μF ต่อกับความต่างศักย์ 50 V จะเก็บประจุได้กี่คูลอมบ์?

1. 2×10⁻³ C

2. 5×10⁻³ C

3. 2×10⁻² C

4. 5×10⁻² C

9. ตัวเก็บประจุ 5 μF มีประจุ 2×10⁻⁴ C พลังงานที่เก็บเป็นเท่าใด?

1. 2×10⁻³ J

2. 4×10⁻³ J

3. 8×10⁻³ J

4. 1×10⁻² J

10. ไดอิเล็กทริก (Dielectric) ในตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีหน้าที่อะไร?

1. เพิ่มความต้านทาน

2. เพิ่มความจุไฟฟ้า

3. ลดความจุไฟฟ้า

4. เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นสลับ

11. ตัวเก็บประจุสามตัว 2 μF แต่ละตัว ต่ออนุกรมกัน ความจุเทียบเท่าเป็นเท่าใด?

1. 6 μF

2. 3 μF

3. 2 μF

4. 2/3 μF

12. ตัวเก็บประจุสามตัว 3 μF แต่ละตัว ต่อขนานกัน ความจุเทียบเท่าเป็นเท่าใด?

1. 1 μF

2. 3 μF

3. 6 μF

4. 9 μF

13. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีพื้นที่ 0.05 m² ระยะห่าง 0.001 m มีไดอิเล็กทริก εᵣ = 4 ความจุเป็นเท่าใด? (ε₀ = 8.85×10⁻¹²)

1. 1.77×10⁻⁹ F

2. 1.77×10⁻¹⁰ F

3. 7.08×10⁻¹⁰ F

4. 7.08×10⁻⁹ F

14. ตัวเก็บประจุที่เก็บประจุ Q แล้วตัดออกจากวงจร ถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น 2 เท่า พลังงานจะเปลี่ยนอย่างไร?

1. เพิ่มเป็น 2 เท่า

2. เพิ่มเป็น 4 เท่า

3. เท่าเดิม

4. ลดลง 2 เท่า

15. ตัวเก็บประจุ 10 μF ต่อกับความต่างศักย์ 200 V แล้วตัดออก แล้วต่อขนานกับตัวเก็บประจุ 30 μF ที่ไม่มีประจุ ความต่างศักย์ร่วมเป็นเท่าใด?

1. 25 V

2. 50 V

3. 100 V

4. 200 V

16. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานเมื่อต่อกับแบตเตอรี่ ถ้าเพิ่มระยะห่างระหว่างแผ่นเป็น 2 เท่า โดยไม่ตัดแบตเตอรี่ ประจุจะเปลี่ยนอย่างไร?

1. เพิ่มเป็น 2 เท่า

2. เท่าเดิม

3. ลดลง 2 เท่า

4. ลดลง 4 เท่า

17. ตัวเก็บประจุ 4 μF ต่ออนุกรมกับกลุ่มตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ที่ต่อขนานกัน ความจุเทียบเท่าเป็นเท่าใด?

1. 3 μF

2. 5 μF

3. 6 μF

4. 13 μF

18. ตัวเก็บประจุสองตัว 3 μF และ 6 μF ต่อขนานกับแบตเตอรี่ 12 V พลังงานรวมเป็นเท่าใด?

1. 4.32×10⁻⁴ J

2. 8.64×10⁻⁴ J

3. 1.296×10⁻³ J

4. 2.16×10⁻³ J

19. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานต่อกับแบตเตอรี่ V เมื่อเปลี่ยนไดอิเล็กทริกจากอากาศ (εᵣ=1) เป็นแก้ว (εᵣ=8) ประจุเปลี่ยนจาก Q₀ เป็นเท่าใด?

1. Q₀

2. 4Q₀

3. 8Q₀

4. Q₀/8

20. ตัวเก็บประจุ C ต่อกับแบตเตอรี่ V เมื่อเพิ่มความต่างศักย์เป็น 2V พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า?

1. 2 เท่า

2. 3 เท่า

3. 4 เท่า

4. 8 เท่า

21. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีความจุ C₀ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างจาก d เป็น d/2 โดยประจุ Q คงที่ พลังงานเปลี่ยนเป็นเท่าใด?

1. U₀/2

2. U₀

3. 2U₀

4. 4U₀

22. ตัวเก็บประจุแผ่นขนานมีความจุ C ถ้าเพิ่มพื้นที่เป็น 3 เท่า และลดระยะห่างเป็น 1/2 เท่า ความจุจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด?

1. 3C

2. 6C

3. 9C

4. 12C

23. ตัวเก็บประจุ C₁ มีประจุ Q ต่อขนานกับตัวเก็บประจุ C₂ ที่มีประจุ Q เช่นกัน พลังงานรวมก่อนและหลังต่อเป็นเท่าใด?

1. เท่าเดิม

2. เพิ่มขึ้น

3. ลดลง

4. ขึ้นอยู่กับค่า C₁ และ C₂

24. ตัวเก็บประจุมีความจุ 100 μF ระยะห่าง 1 mm ถ้าใส่แผ่นไดอิเล็กทริกหนา 0.5 mm เต็มความหนา ความจุจะเปลี่ยนอย่างไร? (εᵣ = 4)

1. เพิ่มเป็น 2 เท่า

2. เพิ่มเป็น 4 เท่า

3. เพิ่มเป็น 8 เท่า

4. ไม่เปลี่ยน

25. ตัวเก็บประจุสองตัว C เท่ากัน ต่ออนุกรมกัน แล้วต่อกับแบตเตอรี่ V ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเป็นเท่าใด?

1. CV/2

2. CV

3. 2CV

4. V/(2C)