# ไฟฟ้ากระแสสลับ

# เนื้อหา

## เนื้อหา

### หลักการ

ศึกษาหลักการพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้

### สมการสำคัญ

ทำความเข้าใจสมการและการใช้งาน

### การคำนวณ

ฝึกทำโจทย์เพื่อเสริมความเข้าใจ

# แบบฝึกหัด

1. กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) คือกระแสที่มีลักษณะอย่างไร

1. มีทิศทางเดียวตลอดเวลา

2. เปลี่ยนทิศทางการไหลเป็นจังหวะสม่ำเสมอ

3. มีค่าคงที่ตลอดเวลา

4. ไหลในทิศทางเดียวแล้วกลับทิศทางช้าๆ

2. ค่า Vrms หมายถึงอะไร

1. ค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้า

2. ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า

3. ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของแรงดัน

4. ค่าแรงดันที่วัดได้จริงในวงจร DC

3. แรงดันไฟฟ้าที่บ้านในประเทศไทยเป็น 220 V ค่า Vmax (ค่าสูงสุด) มีค่าเท่าใด

1. 220 V

2. 311 V

3. 440 V

4. 110 V

4. ในวงจร AC ที่มีตัวต้านทาน R ตัวเหนี่ยวนำ L และตัวเก็บประจุ C ต่ออนุกรมกัน อิมพีแดนซ์รวม Z มีค่าเท่าใด

1. Z = R + XL + XC

2. Z = √[R² + (XL - XC)²]

3. Z = R² + (XL - XC)²

4. Z = √[(R + XL)² + XC²]

5. กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจร AC ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

1. เฉพาะ Vrms และ Irms

2. Vrms, Irms และ cos φ

3. เฉพาะความต้านทาน R

4. เฉพาะความถี่ของกระแส

6. ความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับในประเทศไทยเป็นเท่าไร

1. 60 Hz

2. 50 Hz

3. 100 Hz

4. 40 Hz

7. กระแสไฟฟ้าสลับมีค่าสูงสุด 10 A ค่า Irms มีค่าเท่าใด

1. 10 A

2. 7.07 A

3. 14.14 A

4. 5 A

8. วงจร AC มี R = 3 Ω, XL = 4 Ω และ XC = 0 Ω อิมพีแดนซ์ Z มีค่าเท่าใด

1. 3 Ω

2. 4 Ω

3. 5 Ω

4. 7 Ω

9. วงจร AC มี Vrms = 100 V, Irms = 5 A และ cos φ = 0.8 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยมีค่าเท่าใด

1. 500 W

2. 400 W

3. 250 W

4. 625 W

10. วงจร AC อนุกรมมี R = 8 Ω, XL = 15 Ω และ XC = 7 Ω อิมพีแดนซ์รวมและมุมเฟส φ มีค่าเท่าใด

1. Z = 10 Ω, tan φ = 1

2. Z = 10 Ω, tan φ = 0.8

3. Z = 17.2 Ω, tan φ = 1

4. Z = 15.6 Ω, tan φ = 0.5

11. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกระแสไฟฟ้าสลับ (AC)

1. เปลี่ยนทิศทางการไหลเป็นจังหวะ

2. มีความถี่ 50 Hz ในประเทศไทย

3. สามารถแปลงระดับแรงดันได้ง่ายโดยใช้หม้อแปลง

4. มีค่าคงที่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลง

12. เครื่องวัดไฟฟ้า AC ทั่วไปวัดค่าชนิดใด

1. ค่าสูงสุด (Peak value)

2. ค่า RMS

3. ค่าเฉลี่ย

4. ค่าต่ำสุด

13. วงจร AC มีความต้านทาน R = 6 Ω และมีการต่อตัวเหนี่ยวนำ L ในวงจร ถ้าอิมพีแดนซ์รวมเป็น 10 Ω ค่า XL มีค่าเท่าใด

1. 4 Ω

2. 6 Ω

3. 8 Ω

4. 16 Ω

14. ในวงจร AC ที่มีเฉพาะตัวเก็บประจุ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นเท่าใด

1. V × I

2. V × I × cos φ

3. 0

4. V × I × sin φ

15. สมการของกระแสไฟฟ้าสลับคือ I = I_max sin(ωt) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ω

1. ω คือความถี่เชิงมุม มีหน่วยเรเดียน/วินาที

2. ω คือความถี่ มีหน่วยเฮิรตซ์

3. ω คือมุมเฟสเริ่มต้น

4. ω คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

16. วงจร AC อนุกรมมี R = 12 Ω, XL = 16 Ω และ XC = 10 Ω กระแสที่ไหลในวงจรเมื่อต่อกับแหล่งจ่าย 220 Vrms มีค่าเท่าใด

1. 22 A

2. 11 A

3. 10 A

4. 5.5 A

17. วงจร AC มี P = 1,000 W, Vrms = 200 V และ cos φ = 0.5 กระแส Irms มีค่าเท่าใด

1. 5 A

2. 10 A

3. 15 A

4. 20 A

18. ความสัมพันธ์ระหว่าง Vrms และ Vmax คือข้อใด

1. Vrms = Vmax × √2

2. Vrms = Vmax / √2

3. Vrms = Vmax × 2

4. Vrms = Vmax / 2

19. ในวงจร AC ที่มีเฉพาะตัวเหนี่ยวนำ L ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสเป็นอย่างไร

1. กระแสนำหน้าแรงดัน 90°

2. กระแสตามหลังแรงดัน 90°

3. กระแสอยู่เฟสกับแรงดัน

4. กระแสมีเฟสตรงข้ามกับแรงดัน

20. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เมื่อเทียบกับไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

1. สามารถแปลงระดับแรงดันได้ง่ายโดยหม้อแปลง

2. ส่งกำลังไฟฟ้าได้ระยะไกลด้วยแรงดันสูง

3. ใช้งานง่ายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

4. การสูญเสียพลังงานในสายส่งต่ำกว่า

21. วงจร AC มีกำลังไฟฟ้าจริง (Real power) 500 W และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive power) 500 VAR กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent power) มีค่าเท่าใด

1. 500 VA

2. 707 VA

3. 1,000 VA

4. 250 VA

22. ในวงจร AC ที่มีเฉพาะตัวเก็บประจุ C ค่าความต้านทานในการกันกระแส (Capacitive Reactance) XC มีค่าเท่าใด

1. XC = ωL

2. XC = 1/ωC

3. XC = ωC

4. XC = R/ω

23. ไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของประเทศไทยมีรูปคลื่นแบบใด

1. รูปคลื่นสี่เหลี่ยม

2. รูปคลื่นฟันเลื่อย

3. รูปคลื่นไซน์

4. รูปคลื่นสามเหลี่ยม

24. วงจร AC มี R = 40 Ω, XL = 30 Ω, XC = 10 Ω ต่อกับแหล่งจ่าย 220 Vrms กำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปมีค่าเท่าใด

1. 1,210 W

2. 2,420 W

3. 605 W

4. 968 W

25. วงจรไฟฟ้าบ้าน 220 V มีแรงดันสูงสุดเท่าไร

1. 110 V

2. 220 V

3. 311 V

4. 440 V